QUIZ B

| - Quale fase segue immediatamente la disidratazione nel processo istologico? - Chiarificazione con xilene - Inclusione in paraffina - Fissazione - Colorazione | - Warum ist eine sofortige Fixierung bei exfoliativen zytologischen Präparaten so wichtig? - Um die Zytoplasmafärbung zu intensivieren - Um Trocknungsartefakte zu vermeiden, die den Zellkern verändern - Um die Zentrifugation zu erleichtern - Um die Papanicolaou-Färbung zu beschleunigen |
| --- | --- |
| - Nella tecnica immunoistochimica indiretta, quali elementi sono necessari? - Solo anticorpo primario marcato - Antigene + enzima - Anticorpo primario + anticorpo secondario marcato - Solo anticorpo secondario | - Welches Antikoagulans wird bei peripheren Blutentnahmen für Gerinnungsuntersuchungen verwendet und wie ist üblicherweise das Verhältnis zum entnommenen Blut, vorausgesetzt, der Hämatokritwert ist normal? - Lithiumheparin 5 U/ml. Das Verhältnis von Blut zu Lithiumheparin muss 20:1 betragen. - Natriumcitrat 129 mM (3,8 %). Das Verhältnis von Blut zu Natriumcitrat muss 2:1 betragen. - Natriumcitrat 109 mM (3,2 %). Das Verhältnis von Blut zu Natriumcitrat muss 9:1 betragen. - Natriumcitrat 109 mM (3,2 %). Das Verhältnis von Blut zu Natriumcitrat muss 3:1 betragen. |

| - Perché la fissazione immediata è fondamentale nei preparati citologici esfoliativi? - Per aumentare la colorazione citoplasmatica - Per evitare artefatti da essiccazione che alterano il nucleo - Per facilitare la centrifugazione - Per rendere più rapida la colorazione Papanicolaou | - Welche Blutgruppe ist Universalspender für Plasma? - A - B - AB - O |
| --- | --- |
| - Quale delle seguenti è una trisomia autosomica compatibile con la vita? - 47,XXX - 47,XYY - 47,XY,+21 - 45,X | - Die Taq-Polymerase wird in der PCR verwendet, weil: - sie bei hohen Temperaturen stabil ist - sie die DNA an bestimmten Stellen schneidet - sie die RNA-Transkription katalysiert - sie die DNA denaturiert |
| - Quale è l’anticoagulante utilizzato nei prelievi di sangue periferico per le indagini coagulative e quale è generalmente il suo rapporto rispetto al sangue prelevato, presupponendo un ematocrito nella norma? - Litio eparina 5U/ml. Il rapporto sangue / litio eparina deve essere di 20:1 - Sodio citrato 129 mM (3.8%). Il rapporto sangue / sodio citrato deve essere di 2:1 - Sodio citrato 109 mM (3.2%). Il rapporto sangue / sodio citrato deve essere di 9:1 - Sodio citrato 109 mM (3.2%). Il rapporto sangue / sodio citrato deve essere di 3:1 | - Welche Funktion hat die Lugol’sche Lösung? - Sie dringt nur in die Membran von grampositiven Bakterien ein, damit sich der Primärfarbstoff anlagern kann. - Sie bildet einen unlöslichen Komplex mit dem Primärfarbstoff Kristallviolett und stabilisiert diesen in der Zellwand grampositiver Bakterien. - Sie bildet eine Schutzmembran um die grampositiven Bakterien, welche die entfärbende Wirkung des Alkohols hemmt. - Sie wirkt als Oxidationsmittel, indem sie die Struktur der Lipopolysaccharide in er Zellwand der gramnegativen Bakterien verändert, um die Aufnahme des sekundären Farbstoffs (Carbolfuchsin) zu verstärken. |
| - Quale tipo di emoglobina anormale è più comune nei pazienti affetti da anemia falciforme? - HbF - HbS - HbA2 - Emoglobina di Bart | - Welche Art von Zelle ist für die Diagnose der meisten akuten Leukämien charakteristisch? - Monozyt - Blast - Promyelozyt - Neutrophiler Granulozyt |
| - Quale tipo di cellula è caratteristica per la diagnosi della maggioranza delle leucemie acute? - Monocita - Blasto - Promielocita - Granulocita Neutrofilo | - In welchen zwei Phasen läuft der indirekte Coombs Test ab? - Präzipitation und Lyse - Sensibilisierung und Agglutination - Sensibilisierung und Lyse - Agglutination und Präzipitation |
| - Quale antigene rilevabile in citofluorimetria a flusso è tipicamente espresso sulle cellule staminali emopoietiche pluripotenti? - CD3 - CD20 - CD15 - CD34 | - In einer PCR-Reaktion dient die Annealing-Temperatur: - Zur Trennung der DNA-Stränge - Zur Bindung der Primer an die Ziel-DNA - Zur Verlängerung der neu entstehenden DNA-Kette - Zur Deaktivierung der Taq-Polymerase |
| - Quali sono le due fasi del test di Coombs indiretto? - precipitazione e lisi - sensibilizzazione e agglutinazione - sensibilizzazione e lisi - agglutinazione e precipitazione | - Welches in der Durchflusszytometrie nachweisbare Antigen wird typischerweise auf pluripotenten hämatopoetischen Stammzellen exprimiert? - CD3 - CD20 - CD15 - CD34 |

| - Quale gruppo sanguigno è donatore universale per il plasma? - A - B - AB - O | - Was wird in der indirekten immunhistochemischen Methode benötigt? - Nur ein markierter Primärantikörper - Antigen + Enzym - Primärantikörper + markierter Sekundärantikörper - Nur ein Sekundärantikörper |
| --- | --- |
| - Qual’è la condizione per il Morbus Haemolyticus neonatorum da anti-D? - madre Rh positiva, padre Rh positivo - madre Rh positiva, padre Rh negativo - madre Rh negativa, padre Rh positivo - madre Rh negativa, padre Rh negativo | - Was zeigt dieses Schema? a) Schema des Massenspektrometers b) Schema des Durchflusszytometers c) Schema des Absorptions-Spektrofotometers d) Schema einer Gaschromatographie |
| - La paziente A.M., nata il 05.07.2001, ha gruppo sanguigno A Pos Ccee kk e ha bisogno di una trasfusione. Quale unità di emazie concentrate è più compatibile con il suo assetto? - A Pos Ccee Kk - 0 Pos CcEe kk - 0 Neg ccee kk - AB Pos Ccee kk | - Welche ist die richtige Antwort? - Die Urinuntersuchung sollte vorzugsweise innerhalb von 7 Stunden nach der Probenentnahme verarbeitet werden - Da Urin keine dringende Untersuchung ist, kann er während der Arbeitszeit, jedoch nicht nach 12 Uhr, verarbeitet werden - Die Urinanalyse sollte so früh wie möglich durchgeführt werden. Wenn die Untersuchung mehr als 4 Stunden nach der Probenentnahme erfolgt, muss sie gekühlt werden (+4-8ºC) - Die Urinuntersuchung ist eine dringende Untersuchung und muss innerhalb von 2 Stunden nach der Probenentnahme analysiert werden |
| - Quale sarà la sequenza di RNA trascritto dal filamento stampo del DNA: 3’ – TAC GGC ATA – 5’ ? - 5’ – ATG CCG TAT – 3’ - 5’ – AUG CCG UAU – 3’ - 3’ – UAC GGC AUA – 5’ - 5’ – UGC GGA UAU – 3 | - Welche biochemischen Parameter werden am meisten durch Plasmahämolyse beeinflusst? - LDH, Kalium - LDH, Kalium, ALP - LDH, Kalium, ALT - LDH, Kalium, AST, Gesamtbilirubin |
| - In una reazione PCR, la temperatura di annealing serve per: - Separare i filamenti di DNA - Consentire ai primer di legarsi al DNA stampo - Estendere la nuova catena di DNA - Disattivare la Taq polimerasi | - Was ist der Unterschied zwischen Serum und Plasma? - Es gibt keinen Unterschied - Serum ist die Flüssigkeit, die nach der Blutgerinnung abgesetzt wird - Plasma ist die Blutkomponente ohne Gerinnungsfaktoren - Plasma ist der zelluläre Teil des Blutes |
| - La Taq polimerasi è utilizzata nella PCR perché: - È stabile ad alte temperature - Taglia il DNA in punti specifici - Catalizza la trascrizione dell’RNA - Denatura il DNA | - 50ml einer Lösung mit einer Konzentration von [0,2 mol/l] werden mit Wasser auf eine Konzentration von [0,05 mol/l] verdünnt. Wie viel l verdünnte Lösung erhält man? - 0,25 l - 0,2 l - 0,4 l - 0,35 l |
| 16. Qual è la funzione del liquido di Lugol - penetrare nella membrana dei soli Gram positivi per permettere il fissaggio del colorante primario - formare un complesso insolubile con il colorante primario (cristallo violetto), stabilizzandolo all’interno della parete cellulare dei batteri Gram positivi - creare una membrana protettiva attorno ai Gram positivi che inibisce l’azione decolorante dell’alcool - agire come agente ossidante, modificando la struttura dei lipopolisaccaridi nei Gram negativi per favorire l’assorbimento del colorante secondario | - Welche Phase folgt unmittelbar auf die Dehydratisierung im histologischen Prozess? - Klärung mit Xylol - Einbettung in Paraffin - Fixierung - Färbung |
| - Quale di queste affermazioni è corretta rispetto alle caratteristiche del terreno Agar CNA ? - è un terreno selettivo e differenziale - contiene mannitolo per permettere la differenziazione dei Gram positivi - è un terreno selettivo per Gram positivi - contiene sostanze come acido nalidixico e carbolfucsina che inibiscono la crescita dei Gram negativi | - Das HbA1c zeigt den durchschnittlichen Blutzuckerspiegel an: a) in den letzten zwei Wochen b) in den letzten 5-6 Monaten c) in den letzten 5-6 Tagen d) in den letzten 2-3 Monaten |
| - Quale di queste affermazioni è corretta rispetto alle caratteristiche del test della catalasi? - viene utilizzato per distinguere il genere Staphylococcus da altri cocchi Gram positivi - viene utilizzato per differenziare gli streptococchi dagli enterococchi - viene utilizzato per l’identificazione presuntiva di Streptococcus pyogenes - contiene al suo interno un enzima in grado di formare piccoli aggregati | - Die Patientin A.M., geboren am 05.07.2001, hat Blutgruppe A Pos Ccee kk und benötigt eine Erythrozytentransfusion. Welche Einheit ist am besten für sie geeignet? - A Pos Ccee Kk - 0 Pos CcEe kk - 0 Neg ccee kk - AB Pos Ccee kk |

| - Quale delle seguenti fasi del ciclo virale avviene per prima dopo il contatto con la cellula ospite? - Penetrazione - Adsorbimento - Scapsidamento - Assemblaggio | - Wie lautet die Reihenfolge der von der DNA-Zielsequenz transkribierten RNA: 3’ – TAC GGC ATA – 5’ ? - 5’ – ATG CCG TAT – 3’ - 5’ – AUG CCG UAU – 3’ - 3’ – UAC GGC AUA – 5’ - 5’ – UGC GGA UAU – 3 |
| --- | --- |
| - Considerando quanto previsto dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, quale tra le seguenti affermazioni descrive un comportamento che rientra pienamente tra gli obblighi del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro? - Il lavoratore può scegliere di non utilizzare i DPI se ritiene che l’attività da svolgere non presenti rischi evidenti per la salute - Il lavoratore è tenuto a partecipare attivamente alla valutazione dei rischi e alla redazione del DVR, in collaborazione con il datore di lavoro - Il lavoratore deve utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale forniti e segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o carenze - Il lavoratore può adottare misure di sicurezza alternative a quelle previste, qualora le ritenga più efficaci sulla base della propria esperienza | - Welche dieser Aussagen ist in Bezug auf die Eigenschaften des CNA-Agar-Mediums richtig? - Es handelt sich um einen selektiven und Differential-Nährboden. - Es enthält Mannitol zur Erkennung von grampositiven Bakterien. - Es handelt sich um einen selektiven Nährboden für grampositive Bakterien - Es enthält Substanzen wie Nalidixinsäure und Carbolfuchsin, die das Wachstum gram-negativer Bakterien hemmen. |
| - Da NaCl [1 mol/l] si devono preparare 500 ml [0,15 mol/l]. Quanto della soluzione originale occorre utilizzare? - 75 ml - 333,33 ml - 150 ml - 166,65 ml | - Welche der folgenden Phasen des Viruszyklus findet nach dem Kontakt mit der Wirtszelle als erste statt? - Penetration - Adsorption - Freisetzung des Virus aus dem Kapsid - Zusammenbau des Virus |
| - 50 ml di una soluzione con una concentrazione di [0,2 mol/l] vengono diluiti con acqua fino a ottenere una concentrazione di [0,05 mol/l]. Quanti litri di soluzione diluita si ottengono? - 0,25 l - 0,2 l - 0,4 l - 0,35 l | - Welche Art von anormalem Hämoglobin tritt bei Patienten mit Sichelzellenanämie am häufigsten auf? - HbF - HbS - HbA2 - Hb-Barts |
| - Cosa non è un errore postanalitico? - Scorretto inserimento manuale del referto - Errore della validazione tecnica del referto - Errore della validazione clinica del referto - Contaminazione della prova con liquido d’infusione | - Welche dieser Aussagen betrifft die Eigenschaften des Katalase-Tests? - Er wird eingesetzt, um Staphylokokken von anderen grampositiven Kokken zu unterscheiden. - Er wird eingesetzt, um Streptokokken von Enterokokken zu unterscheiden. - Er wird zur vorläufigen Identifizierung von Streptococcus pyogenes verwendet. - Er enthält ein Enzym, das kleine Aggregate bilden kann. |
| - L'HbA1c rivela il glucosio medio nel sangue: - nelle ultime due settimane - degli ultimi 5-6 mesi - degli ultimi 5-6 giorni - degli ultimi 2-3 mesi | - Was ist kein postanalytischer Fehler? - Falsche manuelle Eingabe des Befunds - Fehler bei der technischen Validierung des Befunds - Fehler bei der klinischen Validierung des Befunds - Kontamination der Probe mit Infusionsflüssigkeit |

| - Quale risposta è quella giusta? - Gli errori più frequenti in laboratorio si riscontrano nella fase preanalitica, che include tutto ciò che avviene prima dell'analisi del campione (es. prelievo, etichettatura, trasporto). - Gli errori più frequenti in laboratorio si riscontrano nella fase postanalitica (es. validazione tecnica/medica del risultato e archiviazione del campione) - Gli errori più frequenti in laboratorio si riscontrano nella fase analitica (es. calibrazione e l’esecuzione dei controlli) - Gli errori di laboratorio si riscontrano in tutte le fasi di laboratorio nella frequenza uguale. | - Welche Gefahr signalisiert dieses Piktogramm? a) Akute Toxizität b) Giftig, sehr giftig c) Schwere Gesundheitsschäden d) Reizend beim Einatmen |
| --- | --- |
| - Quale è la differenza tra siero e plasma? - Non vi è differenza - Il siero è il liquido precipitato dopo la coagulazione del sangue - Il plasma è la componente del sangue senza i fattori della coagulazione - Il plasma è la parte corpuscolare del sangue | - Was ist die Voraussetzung für den Morbus Haemolyticus neonatorum durch anti-D? - Mutter Rh positiv, Vater Rh positiv - Mutter Rh positiv, Vater Rh negativ - Mutter Rh negativ, Vater Rh positiv - Mutter Rh negativ, Vater Rh negativ |

| - Quale pericolo segnala questo pittogramma? - Tossicità acuta - Tossico, molto tossico - Gravi effetti per la salute - Irritante per via inalatoria | - Welche Antwort ist richtig? - Die häufigsten Fehler im Labor treten in der präanalytischen Phase auf, die alles umfasst, was vor der Analyse der Probe geschieht (z. B. Probenentnahme, Etikettierung, Transport). - Die häufigsten Fehler im Labor treten in der postanalytischen Phase auf (z. B. technische/medizinische Validierung des Ergebnisses und Archivierung der Probe). - Die häufigsten Fehler im Labor treten in der analytischen Phase auf (z. B. Kalibrierung und Durchführung der Kontrollen). - Laborfehler treten in allen Phasen des Labors in gleicher Häufigkeit auf. |
| --- | --- |
| - Quali parametri biochimici vengono influenzati di più dall’emolisi plasmatica? - LDH. potassio - LDH, potassio, ALP - LDH, potassio, ALT - LDH, potassio, AST, bilirubina totale | - Aus NaCl [1 mol/l] sollen 500 ml [0,15 mol/l] hergestellt werden. Wie viel der ursprünglichen Lösung werden verwendet? - 75 ml - 333,33 ml - 150 ml - 166,65 ml |
| - Cosa rappresenta questo schema? Segue…. - Schema dello spettrofotometro di massa - Schema dello citofluorimetro - Schema dello spettrofotometro ad assorbanza - Schema di una gascromatografia | - Welche der folgenden Optionen stellt eine autosomale Trisomie dar, die mit dem Leben vereinbar ist? - 47,XXX - 47,XYY - 47,XY,+21 - 45,X |
| - Qual è la risposta giusta? - L'esame delle urine dovrebbe essere processato preferibilmente entro 7 ore della raccolta - Siccome l’urina non è un esame urgente può essere processato entro l’orario di lavoro, ma non oltre le ore 12 - L'analisi delle urine dovrebbe essere eseguita prima possibile. Nell’ esecuzione dell’esame superiore a 4 ore dalla raccolta è necessario refrigerarlo (+4- 8ºC) - L’esame dell’urina ´e un esame urgente e deve essere analizzato entro 2 ore dalla raccolta | - Welche der folgenden Aussagen, im Hinblick auf Artikel 20 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81/2008, beschreibt ein Verhalten, das vollständig den Pflichten des Arbeitnehmers im Bereich Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz entspricht? - Der Arbeitnehmer kann auf die Verwendung von PSA verzichten, wenn er der Meinung ist, dass keine offensichtlichen Gesundheitsrisiken bestehen - Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, aktiv an der Risikobewertung und an der Erstellung des DVR in Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber teilzunehmen - Der Arbeitnehmer muss die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung ordnungsgemäß verwenden und etwaige Mängel oder Fehlfunktionen unverzüglich melden - Der Arbeitnehmer kann auf Grundlage seiner Erfahrung alternative Sicherheitsmaßnahmen zu den vorgesehenen anwenden, wenn er diese für wirksamer hält |